Выполнение:

A=76=010011002

B=2510= 00100000

+Aпр=01001100; -Aдоп=10110100

+Bпр=00011001; -Bдоп=11100111

Задание №1

A>0;B>0

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 00011001 | Обнуление |
| 1 | Aпр СЧП СЧП→ | 01011101 01011101 00101110 | 00011001 1¦0001100 | Сложение + сдвиг |
| 2 | СЧП→ | 00010111 | 01¦000110 | Сдвиг |
| 3 | СЧП→ | 00001011 | 101¦00011 | Сдвиг |
| 4 | Aпр СЧП СЧП→ | 01011101 01101000 00110100 | 101¦00011 0101¦0001 | Сложение + сдвиг |
| 5 | Aпр СЧП СЧП→ | 01011101 10010001 01001000 | 0101¦0001 10101¦000 | Сложение + сдвиг |
| 6 | СЧП→ | 00100100 | 010101¦00 | Сдвиг |
| 7 | СЧП→ | 00010010 | 0010101¦0 | Сдвиг |
| 8 | СЧП→ | 00001001 | 00010101¦ | Сдвиг |